| Datum | 2026-09-10 |
| --- | --- |

Verksamhetsbeskrivning – bilaga 5 till anmälan om miljöfarlig verksamhet

Process

Stålkomponenter till lantbruksmaskiner tas emot från kunder, avfettas med lösningsmedelsbaserat avfettningsmedel i förbehandlingsrummet och lackeras i två sprutboxar med grundfärg och täcklack. Detaljerna härdar i en ugn vid 80 °C. Cirka 900 ton gods per år.

Lokaler

Verksamheten hyr en industrilokal om 2 400 kvadratmeter på fastigheten Malmö Svetsaren 9 med förbehandlingsrum, två sprutboxar, härdugn, kemförråd, tvätthall och verkstad. Närmaste bostäder ligger cirka 350 meter från lokalen.

Kemikaliehantering

Samtliga kemiska produkter förvaras invallat i kemförrådet, som har ett tätt golv utan golvbrunn och en invallning som rymmer 1 200 liter. Endast dagsbehov tas ut till produktionen. Säkerhetsdatablad finns i pärm i kemförrådet och digitalt.

Avfall

Farligt avfall sorteras enligt kemikalieförteckningens blad Farligt avfall och hämtas av auktoriserad transportör var fjärde vecka. Transportdokument sparas i fem år.

Egenkontroll

Filterbyte i sprutboxarna varje vecka och vid tryckfallslarm.

Årlig kontroll av oljeavskiljaren i tvätthallen.

Kemikalieförteckningen uppdateras när en ny produkt köps in.

Emir Hadžić
Produktionschef