| Datum | 2026-09-08 |
| --- | --- |

Verksamhetsbeskrivning och teknisk beskrivning – Grusgropsgatan 14

1. Bakgrund

Lindängens Släpvagnsservice AB har sedan 2011 bedrivit service, reparation och renovering av släpvagnar och tippflak i hyrd lokal i Lindängen. Verksamheten flyttar i november 2026 till en större verkstadsbyggnad på fastigheten Malmö Grusgropen 7, där vi också börjar blästra och rostskyddsmåla ramar i egen regi i stället för att köpa tjänsten.

2. Lokaler

Hall 1, verkstad (620 m²): fyra arbetsplatser för service och reparation, oljeförråd och tank för spillolja.

Hall 2, tvätt- och avfettningshall (240 m²): spolbås för avfettning av detaljer och spolplats för släpvagnarnas utsida.

Blästerkabin (60 m²) med stoftfilter och återvinning av blästermedel.

Sprutbox (48 m²) med filter och utsug över tak.

Färgförråd (18 m²) med tät tröskel som invallning.

Förråd för farligt avfall (12 m²) med tät tröskel och låsbar dörr.

3. Processer

Ramarna avfettas i spolbåset med alkaliskt avfettningsmedel och sköljs med vatten. Därefter blästras de i kabinen med granatsand och grundmålas med tvåkomponents rostskyddsgrund inom fyra timmar. Täckmålning sker i sprutboxen. Vi räknar med att blästra cirka 720 m² per år, fördelat på 60–70 ramar.

4. Vatten och avlopp

I hall 2 finns tre golvbrunnar. GB1 och GB2 vid spolbåset är kopplade till oljeavskiljaren klass 1 och vidare till spillvattennätet. GB3 vid porten mot gården är enligt fastighetsägarens ritning ansluten till dagvattenledningen. GB3 används när vi spolar av släpvagnarnas utsida innan de körs in i hall 1.

Oljeavskiljaren har larm för oljeskikt och slamnivå. Den har inte provtagits sedan fastighetsägaren installerade den 2014.

5. Kemikalier och farligt avfall

Kemikalierna framgår av kemikalieförteckningen. Färger och lösningsmedel förvaras i färgförrådet. Avfettningsmedlet står i en IBC-behållare vid spolbåset i hall 2 och oljor och förtunning på fat i hall 1, eftersom de används dagligen. Blästeravfallet samlas i en container på gården och hämtas när den är full.

Rostskyddsgrunden ZC-Primer 410 har vi använt i över tio år och kunderna efterfrågar den. Vi har inte utrett något alternativ.

6. Buller

Kompressorn till blästern står i eget rum med ljuddämpad ventilation. Blästring sker endast dagtid och med stängda portar.

7. Egenkontroll

Vi har en egenkontrollpärm med kemikalieförteckning, säkerhetsdatablad, avfallsjournal och tömningskvitton. Ansvarig för egenkontrollen är verkstadschef Mattias Holm.

Anders Kvist
VD, Lindängens Släpvagnsservice AB